中山市源发电镀厂

自行监测方案

中山市源发电镀厂

2020年9月

1、企业基本情况

企业名称：中山市源发电镀厂

法人代表：刘建华

所属行业：金属表面处理及热处理加工

生产周期：常年生产

地址：中山市三角镇惠宝路1号

联系人：刘建华

联系电话：13928130666

主要生产设备：公司共设有8条电镀生产线，为7条滚镀线和1条自动挂镀线。

废水处理及排放情况：生产废水由中山市高平污水处理有限公司处理。

废气处理及排放情况：我司废气主要为电镀废气和有机废气。电镀工艺流程图详见下图。

2、监测内容

2.1 监测点位设置

本企业是属于危险重金属类别的国控企业，全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

表1 全厂污染源点位布设

| 污染物类型 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污口位置 | 监测因子 | 采样方法 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ-15252 | 氰化氢废气排放口 | 113度 28分 19.70秒 22度 42分 35.28秒 | 氰化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 | 由第三方监测机构监测 |
|  | FQ-20640 | 酸碱废气排放口 | 113度 28分 19.96秒 22度 42分 35.28秒 | 氯化氢,硫酸雾 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-20641 | 酸碱废气排放口 | 113度 28分 19.74秒22度 42分 35.46秒 | 氯化氢,硫酸雾 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-20642 | 氰化氢废气排放口 | 113度 28分 19.70秒22度 42分 34.96秒 | 氰化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-20753 | 铬酸雾废气排放口 | 113度 28分 19.67秒 22度 42分 35.24秒 | 铬酸雾 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-20754 | 有机废气排放口 | 113度 28分 19.60秒 22度 42分 34.81秒 | 甲苯,臭气浓度,二甲苯,苯，非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  | FQ-22155 | 酸碱废气排放口 | 113度 28分 20.03秒22度 42分 35.39秒 | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
| 无组织废气 | / | / | 厂界外东北面 | 氯化氢，硫酸雾，氮氧化物，氰化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 苯，甲苯，二甲苯，臭气浓度，非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | / | / | 厂界外西北面 | 氯化氢，硫酸雾，氮氧化物，氰化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 苯，甲苯，二甲苯，臭气浓度，非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | / | / | 厂界外东南面 | 氯化氢，硫酸雾，氮氧化物，氰化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 苯，甲苯，二甲苯，臭气浓度，非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | / | / | 厂界外西南面 | 氯化氢，硫酸雾，氮氧化物，氰化氢 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 苯，甲苯，二甲苯，臭气浓度，非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
| 雨水 | YS001 | 雨水排放口 | 113度 28分 19.92秒 22度 42分 33.70秒 | pH值，悬浮物，化学需氧量 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | ② | 1次/日 | 下雨天时监测 |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行） | HJ 544-2009 | 0.2 mg/m3 | 离子色谱仪 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ/T 28-1999 | 2×10-3mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 0.7mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 5×10-3mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ583-2010 | 5×10-4mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ583-2010 | 5×10-4mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ583-2010 | 5×10-4mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB T 14675-1993 | 10 | / |
| 无组织废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行） | HJ 544-2009 | 0.005 mg/m3 | 离子色谱仪 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ/T 28-1999 | 2×10-3mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 5×10-4mg/m3 | 可见光分光光度计 |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 5×10-3mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB T 14675-1993 | 10 | / |

2.4 监测质量保证措施

（1）生产废水经过收集后通过专管排入中山市高平污水处理有限公司 ，经处理后排放。监测实施单位为中山市高平污水处理有限公司。

（2）废气监测委托第三方有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。对检（监）测机构的资质进行确认，确认内容包括以下几方面：

- a、资质、能力情况；

- b、第三方监测机构概况；

- c、检测人员配备；

- d、监测设施和环境条件；

- e、仪器设备和实验试剂；

- f、监测技术方法和能力；

- g、质量控制活动。

- 2.5 监测数据记录、整理、存档要求

- （1）、监测结果按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，保存期限不少于三年。

- （2）、纸质报告存放于保护袋、卷夹或保护盒中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损随时修补。

（3）、电子报告保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方环境保护主管部门管理要求定期上传，纸质报告由单位留存备查。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 酸碱废气排放口 | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 30 | mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  | 30 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 200 | mg/m3 |
|  | 氰化氢废气排放口 | 氰化氢 |  | 0.5 | mg/m3 |
|  | 铬酸雾废气排放口 | 铬酸雾 |  | 0.05 | mg/m3 |
|  | 有机废气排放口 | 苯 | 大气污染物排放限值DB44/27-2001 | 12 | mg/m3 |
|  |  |  |  | 0.7 | kg/h |
|  |  | 甲苯 |  | 40 | mg/m3 |
|  |  |  |  | 4.3 | kg/h |
|  |  | 二甲苯 |  | 70 | mg/m3 |
|  |  |  |  | 1.4 | kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 |
|  |  |  |  | 14 | kg/h |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000 | / |
| 无组织废气 | 厂界 | 硫酸雾 | 大气污染物排放限值DB44/27-2001 | 1.2 | mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.2 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.12 | mg/m3 |
|  |  | 氰化氢 |  | 0.024 | mg/m3 |
|  |  | 铬酸雾 |  | 0.006 | mg/m3 |
|  |  | 苯 |  | 0.40 | mg/m3 |
|  |  | 甲苯 |  | 2.4 | mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 |  | 1.2 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / |

- 4、监测结果的公开

- 4.1 监测结果的公开时限

- 企业基础信息随监测数据一并公开。手工监测结果在监测报告完成次日公开,遇到节假日则在节假日上班后第一天公布节假日期间的自行监测数据。每年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

- 4.2 监测结果的公开方式

- 主要是通过全国污染源监测信息管理与共享平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action ）进行公开。

- 5、监测方案的实施

- 本监测方案于领取国家排污许可证后开始执行。